附件1

技术标准和相关要求

| 项目名称 | 绵阳机场（集团）有限公司拦鸟网采购项目 |
| --- | --- |
| 技术标准和相关要求 | 1.尺寸：10m*2m/15m*5m/24m*5m，网目：4cm*4cm； 2.材质：鱼线； 3.丝径：≥0.2mm； 4.颜色：黑色； 5.网片断裂伸长率不低于25%，纵向回缩率不低于5%； 6.适用机场土面区恶劣环境，所供鸟网需满足：高低温循环试验、湿热试验(85℃85%RH，24h)、盐雾试验(48h)、紫外老化(48h)、而外观无明显变化； 7.需具有防霉效果； 8.结算要求：供货数量以采购人实际入库单为结算依据，按合同约定单价每季度结算一次。 9.售后要求：若拦鸟网质量出现问题，中选方应负责包换、包退，由此产生的采购人损失由中选方负担。 |
| 其他要求 | - 需提供增值税专用发票。 |
| 备注： |  |