附件1

技术标准和相关要求

| 项目名称 | 绵阳机场（集团）有限公司拦鸟网杆采购项目 |
| --- | --- |
| 技术标准和相关要求 | 1.主要性能：鸟杆用于竖直支撑飞行区拦鸟网。 2.鸟杆材质为环氧树脂，长度3米，直径为：42mm；壁厚：3mm，杆体颜色呈绿色。使用方便灵活易于安装，表面光泽度高。 3.鸟杆具有安全易折性，在外力冲击时可从底部断裂倒伏，鸟杆根部在高于地面18mm处设置易折点，保证既能承受204Nm弯矩，又能在678Nm弯矩前断裂的要求符合行业要求。杆体及其安装部件架设完成后按长度计算的总重不超过24.5kg/m。 4.鸟杆具有良好的维护性，零组件可互换性≥99%，标准化程度≥99%。 5.弯曲强度:434MPa，弯曲模量:1.89X10⁴。 6.使用环境须为户外全天候，能在-40℃～+70℃环境长期使用，能耐受紫外线照射，能耐受酸碱腐蚀，有良好的阻燃性能；有良好的绝缘性能，在雷雨天气空旷地区作业时无雷击伤害风险。 7.鸟杆顶部设计有专门的鸟网安装和拉绳固定孔，方便杆体固定和鸟网安装。 8.鸟杆顶部设计有专用防雨帽，防止雨水进入杆体。 9.鸟杆可抵抗持续9级大风和短暂10-11级强风。 10.每个鸟杆可以从两侧连续安装拦鸟网。 11.鸟杆适应机场户外气候，不会因气候变化而引起材料性能的明显差异。 12.具有防水、防晒、防风等特性，能够适应长时间露天环境。 13.网面与支撑杆的连接足够牢固，网面因鸟类撞击或风力吹袭而破损时不从杆体脱落； 14.杆体设置与地面的锚固装置，以防止杆体因风力或撞击折断时随处移动。 |
| 其他要求 | - 需提供增值税专用发票。 |
| 备注： |  |

附件2:

1.《报价文件格式要求》

报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（提供承诺并加盖单位公章，已附于附件3，可不单独提供）。

★（4）报价人没有处于被责令停业，报价资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；报价人未被列为失信被执行人（提供承诺函并加盖单位公章，格式自拟）。

- ★（5）报价人提供的拦鸟网杆质量必须属于合格产品，必须符合或优于国家（行业）相关质量标准（提供产品质量承诺函并加盖单位公章，已附于附件3，可不单独提供）。

- ★（6）报价人需提供1个长度10cm左右，直径为42mm，壁厚3mm的产品样品（必须提供，未提供视为资格审查不通过）。

★（7）技术标准及相关要求响应表（见附件5）

2、特别说明

（1）报价文件制作形式为纸质文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。

（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件3:

报 价 函（模板）

致：绵阳机场（集团）有限公司：

1.我单位全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。

2.上述报价包含：此价格为固定包干价，包含材料原价、税金、运输、装卸、售后服务费等到货验收合格正常运行所需的全部费用。

3.我单位承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）如果我单位中选，我方将保证在收到采购人需求之日起10个工作日内按要求提供全部货物。

5.项目验收标准：符合且达到合同验收标准。

6.付款方式及条件：以合同签订内容为准。

7.项目违约：

（1）出现货物验收不合格，采购人有权拒付合同款和拒收该货物，并有权选择要求我单位予以更换、重作、退货或减少合同约定价款，更换、重作后交付的货物仍然不符合约定的，采购人有权单方面无责解除合同，且我单位应按货物总金额的30%向采购人支付违约金，造成损失的我单位应全额赔偿。同时采购人有权视情况的严重程度将我单位列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

（2）工期违约：我单位未按合同约定时间完成供货工作，则我单位按每逾期一日向采购人支付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金，该违约金采购人可从任何应付或应退还的款项中扣除。逾期超过10个日历日的，采购人有权单方面无责解除合同并要求赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失。

8.如果我单位被确定为本项目的生产厂（供应商），我单位将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我单位的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

9.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

10.我单位承诺：①2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；②提供的拦鸟网杆质量属于合格产品，符合或优于国家（行业）相关质量标准以及采购人对产品的质量要求。

11.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：  年  月  日

附件3-1：

报价明细表

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元/套） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税率：[ ]% |  |  |  |  |  |

注：1、此价格为固定包干价，包含材料原价、税金、运输、装卸、售后服务费等到货验收合格正常运行所需的全部费用。

2、本次采购为一次性采购，验收合格付款后，合同自动终止。

3、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

4、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

5、此表若为授权委托人签字需另附法定代表人/单位负责人授权委托书，格式自拟。

法定代表人/单位负责人或授权委托人：（签字）

报价人（单位公章）：

附件4：

技术标准及相关要求响应表

| 序号 | 项目 | 要求 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸要求 | 长度3米，直径为42mm，壁厚3mm |  | 需提供需提供对应型号拦鸟网杆一年之内的易折性检测报告并加盖单位公章。 |
| 2 | 材质要求 | 环氧树脂 |  |  |
| 3 | 颜色要求 | 杆体绿色 |  |  |
| 4 | 质量要求 | - 1.鸟杆具有安全易折性，在外力冲击时可从底部断裂倒伏，鸟杆根部在高于地面18mm处设置易折点，保证既能承受204Nm弯矩，又能在678Nm弯矩前断裂的要求符合行业要求。杆体及其安装部件架设完成后按长度计算的总重不超过24.5kg/m。 - 2.鸟杆具有良好的维护性，零组件可互换性≥99%，标准化程度≥99%。 - 3.弯曲强度:434MPa，弯曲模量:1.89X10⁴。 - 4.使用环境须为户外全天候，能在-40℃～+70℃环境长期使用，能耐受紫外线照射，能耐受酸碱腐蚀，有良好的阻燃性能；有良好的绝缘性能，在雷雨天气空旷地区作业时无雷击伤害风险。 - 5.鸟杆可抵抗持续9级大风和短暂10-11级强风。 |  |  |
| 5 | 供货要求 | - 在收到采购人需求之日起10个工作日内按要求提供全部货品 |  |  |
| 7 | 结算要求 | - 按合同约定单价，一次性结算，若退换货出现结算差额，差额部分需要在结算时扣除 |  |  |
| 8 | 售后要求 | - 若拦鸟网杆质量出现问题，中选方应负责包换、包退，由此产生的采购人损失由中选方负担 |  |  |
| 9 | 开票要求 | - 需提供增值税专用发票 |  | - 税率：[ ]% |

注：以上要求不允许负偏离，若出现一处负偏离，视为符合性审查不通过。

法定代表人/单位负责人或授权委托人：（签字）

报价人（单位公章）：